声途智行

智能盲杖 Android 辅助导航应用

全国大学生计算机设计大赛

答 辩 应 对 材 料

# 一、项目总体介绍（开场陈述）

"声途智行" 是一款面向视障人士的智能导航辅助 Android 应用，配合智能盲杖硬件使用。核心理念是让视障用户“用耳朵看世界”——通过 AI 视觉感知周围障碍、用语音实时播报位置与导航、并在紧急情况下自动向家属发出求救信号。

## 五大核心功能

| 功能模块 | 技术实现方案 |
| --- | --- |
| 障碍物识别 + 测距 | YOLOv8 TFLite 7类目标检测 + OpenCV SGBM 双目立体测距 |
| 实时语音导航 | 高德步行路线规划 API + Android TTS 逐步播报 |
| 位置感知 + 播报 | GPS + 高德逆地理编码 + 自动街道变更播报 |
| 紧急求救（SOS + 跌倒） | 加速度传感器双阶段跌倒检测 + 音量键 SOS + uniCloud 位置上报 |
| 多模态 AI 问答 | Qwen3-VL:8b 多模态大语言模型，支持“看图回答”语音问询 |

# 二、系统架构说明

本应用采用分层架构设计，自底向上分为四个层次：

| 层次 | 组件与职责 |
| --- | --- |
| 硬件层 | USB UVC 双目摄像头（1280×480）、Android GPS 传感器、三轴加速度传感器 |
| 感知层 （本地AI推理） | StereoVision.kt — OpenCV SGBM 立体视觉测距（0.2~12m） CameraFrameProcessor.kt — YOLOv8 TFLite 目标检测（3~5 FPS） FallDetector.kt — 失重+撞击双阶段跌倒检测 |
| 决策与交互层 | LocationHelper.kt — GPS定位+高德逆地理编码+位置上传 NavigationManager.kt — 步行路线规划+逐步播报 MainActivity.kt — 语音识别+TTS播报+SOS求救 DeviceBindingManager.kt — 设备配对与家属端绑定 |
| 云端层 | uniCloud 云函数（位置数据存储与推送） AutoDL Qwen3-VL:8b（多模态AI大模型） 高德 Web API（逆地理编码+步行导航） |

# 三、核心技术问题应对

Q1：目标检测用什么模型？识别准确率如何？

我们使用 YOLOv8 经过 TFLite 量化后的版本，专门针对视障出行场景训练，识别 7 个类别：

人行道、行人、柱子、汽车、卡车、公交车、自行车

其中行人因为形态多样，置信度阈值特别调低到 0.35，其余类别为 0.5，在减少漏检的同时控制误报。

在 ARM64 手机上运行速度约 3~5 FPS，对于辅助导航场景已经足够——用户步行速度较慢，不需要像自动驾驶那样高帧率。

代码对应位置：CameraFrameProcessor.kt 第113行的阈值设定。

Q2：距离怎么测的？精度如何？

我们采用双目立体视觉测距，使用 OpenCV 的 SGBM（半全局块匹配）算法生成视差图，再用标定参数将视差值换算成真实距离。

核心公式：距离 = (焦距 × 基线长度) / 视差

具体参数：

焦距：约328像素（实际标定值）

基线长度：约61mm（两摄像头间距）

测距范围：0.2m ~ 12m

两层优化提高鲁棒性：

MAD（中位绝对偏差）异常值剔除：剔除视差图中的噪声点，再取四分位均值

EMA 指数平滑：当距离突变超过1.5m时平滑系数降为0.1，正常情况为0.3，避免测距跳变

代码对应位置：CameraFrameProcessor.kt 第224~249行。

Q3：同一物体在连续帧之间怎么保持稳定？

我们实现了基于 IoU（交并比）的目标追踪 + EMA 平滑。

每一帧新检测到的目标，都会和上一帧的目标逐一计算 IoU 重叠度，如果 IoU > 0.5 就认为是同一个目标，然后用 EMA 公式对位置和大小做平滑：

新位置 = α × 当前检测值 + (1-α) × 上帧平滑值   （α = 0.3）

这样就算某帧检测抖动了，显示的检测框也不会突然跳位，非常稳定。

Q4：双目摄像头的标定参数是怎么来的？

通过 OpenCV 的双目标定流程，用棋盘格标定板从不同角度拍摄若干张图像，由 OpenCV 自动求解出：

左右相机的内参矩阵（焦距、光心）

畸变系数（镜头畸变校正）

左右相机的相对旋转矩阵 R 和平移向量 T（基线长约61mm）

然后调用 stereoRectify 计算立体校正映射矩阵，运行时对每帧图像做极线对齐，确保 SGBM 能正确计算视差。

Q5：语音导航怎么做？能识别用户说话吗？

分两个方向：

【用户输入】用户按音量下键触发 Android 系统语音识别（RecognizerIntent），解析结果后判断意图：

包含"导航到/去/带我到"等词 → 解析目的地，发起路线规划

包含"在哪/位置/定位"等词 → 主动查询并播报当前位置

其他内容 → 发送给 Qwen-VL 大模型做图文问答

【路线播报】调用高德步行导航 Web API（两步：先地理编码得到目的地坐标，再规划路线），返回的每段 Step 保存下来，每15秒 GPS 巡航时检测与下一节点距离（Haversine 公式），进入20m范围内自动播报下一段指令。

Q6：SOS 和跌倒检测有什么区别？怎么触发的？

两种机制完全独立：

【主动 SOS（手动触发）】快速按音量上键 3次（2秒内）触发，有5秒防抖冷却防止误触。触发后语音播报，并上传带"SOS"标记的坐标到云端。

【被动跌倒检测（自动触发）】由 FallDetector.kt 监听加速度传感器，采用双阶段检测：

先检测失重期（合加速度 < 4 m/s²）

失重后1秒内出现撞击峰值（合加速度 > 20 m/s²），才判定为摔倒

触发后自动语音警报，上传带"FALL"标记的坐标。

Q7：Qwen-VL 大模型是本地跑还是云端？怎么用的？

部署在 AutoDL 云服务器（A10 GPU），使用 Ollama 框架提供推理服务，Android 端通过 HTTP 请求访问。

处理流程：

1. 截取当前摄像头画面（左眼图，640×480）

2. 压缩为 Base64 JPEG 编码

3. 构建包含图像和用户问题的 JSON 请求体，发给 Qwen3-VL:8b

Prompt 中约束模型：必须在20字以内用一句话回答，不允许废话——视障用户需要简洁快速的回答。

Q8：家属端怎么知道视障用户的位置？

通过 uniCloud 云函数作为中间层：

1. 盲杖 App 每15秒上传一次 GPS 坐标（GCJ02火星坐标系），带上设备ID和状态标记（Normal / SOS / FALL）

2. 亲友端 App 通过设备配对码绑定后，定时从云端拉取最新位置数据

3. 发生 SOS 或跌倒时立即上传，不等下一个15秒周期，确保实时性

坐标统一转换：Android GPS 输出 WGS84 标准，高德地图用 GCJ02（火星坐标系），我们在 StereoVision.wgs84ToGcj02() 中做了转换。

Q9：SGBM 防撞兜底是什么？

YOLO 只能识别训练过的7类物体。如果前方有没见过的东西（如临时柱子、路障），YOLO不会报警但非常危险。

所以我们增加了 SGBM 全局防撞兜底：

当 YOLO 没有触发任何紧急警报时

在画面中央 ROI 区域（宽1/4~3/4，高1/2~底部40px）密集采样视差值

如果距离 < 1m 的点超过50个 → 直接播报"警告！距离未知物体过近，请避让！"

这样覆盖了 YOLO 的盲区，形成双重保障。

Q10：为什么坐标用 GCJ02 而不是 WGS84？

中国国家规定国内商业地图（高德、百度）必须使用 GCJ02（"火星坐标系"）。Android手机GPS输出的是国际标准WGS84坐标，直接传给高德API会出现几十到几百米的系统性偏移。

我们在 StereoVision.wgs84ToGcj02() 实现了该转换算法，所有GPS数据在上传或调用高德API之前都先经过转换，确保地图显示准确。

# 四、设计选型相关问题

为什么用双目摄像头而不用 ToF 或超声波测距？

三个方面考量：

信息量：双目同时提供彩色图像（供YOLO识别）和深度（SGBM测距），一个硬件解决两个问题；ToF只给深度点云，超声波只给一个距离值

成本：双目USB摄像头成本百元级别，ToF模块成本较高

扩展性：有图像才能接入LLM做图文问答，这是本项目核心特色功能

代价是计算量更大，但通过模型量化+单线程推理+3~5 FPS帧率控制，在手机上可以实时运行。

为什么用 TFLite 而不是 ONNX 或 CoreML？

TFLite 是Android平台官方端侧推理框架：

原生支持 Android NDK，集成最简单

支持 ARM NEON 硬件加速

INT8量化后模型仅约70MB，适合移动端

语音播报优先级怎么控制的？

Android TTS 支持 QUEUE_FLUSH（打断当前立即播报）和 QUEUE_ADD（排队等待播报）两种模式。

策略：

优先级高（QUEUE_FLUSH 打断）：紧急避让警报、SOS/跌倒警报、LLM回答、按键触发位置查询

优先级低（QUEUE_ADD 排队）：正常障碍物预警、导航步骤播报、街道进入播报

同时设防抖：普通障碍物播报间隔 ≥2500ms，紧急警报间隔 ≥2000ms，避免重复轰炸。

# 五、创新点总结（答辩重点强调）

# 六、可能的挑战性问题应对

室内没有 GPS 怎么办？

设计了 GPS/网络双模式：先尝试GPS，不可用则降级到网络定位（基站/WiFi）。

室内场景目前是设计局限，但产品定位为户外出行辅助，室内导航是未来迭代方向（可接入BLE蓝牙信标或WiFi定位）。

网络不好的情况下能正常工作吗？

分级降级设计：

位置上传失败自动重试2次（3秒间隔），失败后继续不影响本机功能

导航和LLM依赖网络，但 YOLO+SGBM 测距是纯本地推理，完全离线可用

LLM 请求失败会语音播报"网络失败"，不会卡住应用

最核心的障碍物预警功能在断网情况下依然正常工作

跌倒会误判吗（比如跑步、跳跃）?

这是一个权衡设计。剧烈运动理论上可能触发，但有多个保护机制：

跑步时失重期非常短，不容易同时满足"失重时间+1秒内撞击"条件

手机被剧烈甩动后1.5秒无撞击，自动重置不误报

误报成本低（播报一次警报），漏报成本高（用户跌倒无人知晓）

模型是你们自己训练的吗？

是的。基于 YOLOv8 框架自采了视障场景数据集（人行道、行人、常见障碍物），使用 Python + Ultralytics 框架训练，最后导出为 TFLite 格式并做 INT8 量化，使其能在手机 CPU 上实时运行。

整理于 2026年5月 | 根据项目实际代码生成